РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГУ архитектуры и градостроительства

Ставропольского края

ОБЬЕКТ Корректировка генерального плана пос. Артезианский ЗАКАЗЧИК Администрация муниципального образования Журавского сельсовета Новоселицкого района ОБОЗНАЧЕНИЕ ГП КОМПЛЕКТ; 229-8г-ГП. СТАДИЯ; ГП. г. Ставрополь 2011 г.

| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГУ архитектуры и градостроительства Ставропольского края ОБЬЕКТ Корректировка генерального плана пос. Артезианский ЗАКАЗЧИК Администрация муниципального образования Журавского сельсовета Новоселицкого района ОБОЗНАЧЕНИЕ ГП КОМПЛЕКТ; 229-8г-ГП. СТАДИЯ; ГП. Генеральный директор В.А Зыков Начальник отдела С.Н.Пилипенко г. Ставрополь 2011 г.. |  |
| --- | --- |
| Ведомость основного комплекта чертежей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование |  |  |  | Примечание |  |  |  |
|  |  | Общие данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист1 |  | Опорный план. Схема планировочных ограничений |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 2 |  | Корректировка генерального плана .Основной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чертеж |  |  |  |  |  |  |  |
| Градостроительная документация разработана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Начальник отдела С.Н. Пилипенко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ГИЛЬДИЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО ОКРУГА» СРО-П-039-30102009 Свидетельство №П-039-00061 -16022011 протокол №4 от 11.02.2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 315-10г- ГП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пос. Артезианский муниципальное образование Журавского сельсовета |  |  |  |  |  |
| Фамилия | Должность | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Корректировка генерального плана | стадия |  | лист | листов |  |
| Нач.отдела | Пилипенко |  |  |  | гп |  | 1 |  |  |
| ГАП | Саворенко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер | Чистякова |  |  | Пояснительная записка | ГУ Архитектуры и градостроительства Ставропольского края» |  |  |  |  |

Ситуационная схема

Лицензии (сертификаты)

Лицензии Государственного учреждения архитектуры и градостроительства СК на выполнение проектных работ:

Лицензии ГУ Архитектуры и градостроительства СК на выполнение проектных работ:

- от 13 июля 2009 г. СКГ-02868К                                                                                     по 13.07.2014г.

- от 13 июля 2009 г. СКГ-02867Г                                                                                      по 13.07.2014г.

- от 19 ноября 2007г. Д-954781 (рег.№ГС 3-26-02-26-0-2634051506-007120-3)          по 19.11.2012г.

- от 19 ноября 2007г. Д-954494 (рег.№ГС 3-26-02-27-0-2634051506-007116-3)          по 19.11.2012г.

- от 18 декабря 2007г. Д-965742 (рег.№ГС 3-26-02-28-0-2634051506-007119-3)         по 18.12.2012г.

- Свидетельство от 16.02.2011г. СРО  П -039-00061-16022011  без срока действия

|  |  |  |  |  |  | 229-8г - ГП Общие данные | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | К.уч. | Лист | №док. | Под. | Дата |  | 1.2 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание

Введение	7

Глава I. Оценка современного состояния территории пос. Артезианский

- Природно-климатические условия.	8

- Население	9

- Комплексная оценка территории поселка	10

- Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового,

производственного и коммунального назначения	11

- Улично-дорожная сеть.	11

- Инженерное оборудование………………………………………………   12

Глава II. Корректировка генерального плана пос. Артезианский

- Проектная численность населения	14

- Состав и объемы культурно-бытового строительства                               16

- Состав и объемы жилищного и производственного строительства	17

- Технико-экономические показатели	22

- Архитектурно-планировочная организация территории	23

- Границы населенного пункта. Объекты культурного наследия                 25

7. Охрана окружающей среды. Озеленение. Инженерно- геологические процессы. Санитарные и водоохранные зоны. Санитарная очистка	27

Приложение.

Техническое задание. Корректировка генерального плана пос. Артезианский

(приложение к Договору №229-8г от 8 декабря 2008 г.)

Исходные данные пос. Артезианский от  2011г. № 229-8г для корректировки генерального плана.

Введение

При корректировке генерального плана пос. Артезианский Новоселицкого района  Ставропольского  края  использовались  следующие  материалы:

1.Техническое задание на корректировку генерального плана пос. Артезианский Новоселицкого  района (приложение к Договору №229-8г от 8 декабря 2008 г)

2. Всероссийская перепись населения  пос. Артезианский, изготовленная Северо-Кавказским аэрогеодезическим предприятием Роскартографии в 2001 г.

3 Схематическая карта границ муниципального образования Журавского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края.

4. Проект планировки и застройки пос. Артезианский – центральной усадьбы межхозяйственного объединения «Свинопром» свиноводческого направления Новоселицкого района Ставропольского края выполнен проектным институтом «Ставропольгипросельхозстрой» 1983  г.

В проекте корректировки генерального плана  осуществлен сбор и обработка исходных данных, доработка топоосновы, определение назначения территорий, разработка предложений о резервировании территорий для развития поселка, об объемах жилищного и культурно-бытового строительства.

В составе проекта входят материалы по обоснованию проекта:

План современного использования территории (опорный план) со схемой планировочных ограничений  М 1: 5000, включающий анализ состояния территории поселка, возможные направления развития поселка и  ограничения  использования территории;

основной чертеж  генерального плана М 1:5000, включающий предложения по территориальному планированию;

пояснительная записка.

Корректировка генерального плана рассчитана на расчетный срок действия 10 лет до 2021 года.

Глава I. Оценка современного состояния

территории пос. Артезианский

1 Природно-климатические условия

Поселок Артезианский находится на территории муниципального образования Журавского сельсовета. Поселок расположен на расстоянии  27 км от районного центра с. Новоселицкого, 29 км от  железнодорожной станции г. Благодарного. Связь с районным центром  и ж/д станцией осуществляется по автомагистрали краевого значения  с. Александровское - г. Буденновск. До города Ставрополя 147 км.

Рельеф территории спокойный, общим уклоном к б. Журавке.

Преобладающими являются светло- и темно-каштановые остаточно-солонцеватые почвы.

Грунтовые воды в южной части поселка залегают на глубине 6 – 8 м, а в центральной и северной частях более 10 м ниже поверхности земли. Исключение составляет южная часть поселка в 15 – 20 м от фонтанирующих артскважин и в местах примыкания к заболоченной территории грунтовые воды отмечены на глубине 1,5 – 2 м ниже поверхности земли.

Грунты до глубины 5 – 8 м просадочные, грунтовые условия II типа просадочности, кроме участков территории где грунтовые воды наблюдаются на глубине 1,5 – 2 м, в этой части поселка грунтовые условия I типа просадочности.

В таблице №1 приведены основные климатические характеристики района.

| Показатели | Ед.измер. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | С0 | + 9,6 С |
| Расчетная температура для отопления | С0 | 16 - 20 С |
| Глубина промерзания почвы – средняя – наибольшая | см | 36 65 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 420 |
| Господствующие ветры |  | Восточные |
| Сейсмичность | Баллов | 7 |

2 Население

В состав  муниципального образования Журавского сельсовета входит с. Журавское и пос. Артезианский, в 2002 г насчитывалось 2995 и 803 человека соответственно.

По проекту планировки и застройки 1983 года перспективная численность населения  поселка Артезианский должна была составить - 900 человек. На сегодняшний день, по данным администрации муниципального образования Журавского сельсовета в поселке проживает 772 человека, что меньше расчетов численности населения согласно проекту планировки и застройки 1983 г.

Численность населения  пос. Артезианский по возрастному составу для разработки проекта корректировки генерального плана принята по данным администрации муниципального образования Журавского сельсовета.

Количество трудоспособного населения  поселка на 2011 год составляет 462 человека, или около 59,8%  численности  населения. Дети дошкольного возраста 48 человек, или 6,2% и школьного возраста 83 человека, или  10,8% от численности населения. Нетрудоспособное население составляет 179 человек или  23,1%.

Современный баланс численности населения по возрастному составу.

3 Комплексная оценка территории

Поселок Артезианский расположен на левом склоне реки Журавки. Левобережная надпойменная терраса реки имеет пологий склон, в пределах поселка эта часть террасы местами до 150-200 м от тальвега реки заболочена потоками из  фонтанирующих скважин.

На сегодняшний день согласно кадастровому делению пос. Артезианский в существующих границах занимает 256,6 га.

Застроенные территории поселка имеют линейную планировочную структуру со сложившимся функциональным использованием земель.

К объектам производственного назначения, в границах поселка, относятся: конеферма, мельница, стройотдел, пекарня, склад, мастерские, КФХ, МТФ.

Кладбища в поселке нет. Захоронения производятся на кладбище с. Журавского.

В результате комплексной оценки территории пос. Артезианский выявлены участки, в границах которых устанавливаются ограничения на использование и осуществление градостроительной деятельности: санитарно-защитные зоны.

С учетом инженерно-геологических условий на территории поселка выявлена зона инженерно-геологических процессов: эрозия, оползни возможны подтопление.

Перечень и характеристика возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера (в радиусе 50 км):

–  град

–  ураган

–  ливень

На схеме планировочных ограничений показаны санитарно-защитные зоны от объектов, сооружений, водных объектов. Использование площадей санитарно-защитных зон осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, нормами и правилами.

4 Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового, производственного и коммунального назначения

Существующая  жилая застройка пос. Артезианский представлена одноэтажными  жилыми  домами с  приусадебными  участками.

В капитальных зданиях, построенных  по проектам, размещаются следующие учреждения культурно–бытового обслуживания: общеобразовательная  школа на 38 учащихся,  детский сад на 15 мест, дом культуры, отделение и узел связи, контора, столовая, библиотека, ФАП, магазины.

Часть учреждений культурно-бытового обслуживания имеющие большой  процент износа, нуждается в реконструкции.

В границах населенного пункта объекты производственного назначения расположены преимущественно вдоль северной границы поселка.

5 Улично-дорожная сеть

Наличие дорог является первоочередным мероприятием обеспечивающим нормальные условия для жизни поселка.

По проекту планировки и застройки 1983 г был разработан чертеж поперечных профилей улиц и дорог, тип и конструкции покрытий.

Улица Центральная и ул. Веселая являются главными улицами поселка,  вдоль которых сосредоточены объекты культурно-бытового назначения.

Внешние связи осуществляются по автодороге, в северо-западной части поселка, соединяющей пос. Артезианский с с. Журавским и с районным центром.

Необходимо усовершенствовать существующее покрытие улиц в застройке поселка с устройством тротуаров из тротуарной плитки в районе общественного центра.

Поперечные профили улиц, имеют следующую ширину:

главная улица	20 – 24 м

улицы в жилой застройке	18 – 20 м

внутриквартальные и хозяйственные проезды                      10 – 12м

Ширина проезжей части главной улицы – 6,0-7,0 м улиц в жилой застройке и проездов ширина 3,5 м. Ширина тротуара главной улиц 1,5 м, а для улицы в жилой застройке – 1,0 м.

6 Инженерное оборудование

Водоснабжение и канализация. Административные, культурно-бытовые и общественные здания оборудованы внутренним водопроводом и канализацией. Для питьевых целей используется вода из артскважин. В жилой застройке имеются надворные туалеты и выгребные ямы.

Теплоснабжение. Горячее водоснабжение общественных административных зданий осуществляется от местных водонагревателей.

Поселок газифицирован от ООО «Ставропольрегионгаза». Протяженность сетей – 6,0 км.

Электроснабжение. Поселок электрифицирован от ОАО «Ставропольэнергосбыта». Протяженность сетей – 27,0 км.

Инженерная инфраструктура пос. Артезианский, её дальнейшее развитие, корректировкой генплана, предполагается осуществлять по ранее разработанному проекту планировки и застройки (1983 г.) в соответствии с разделом четыре «Инженерное оборудование», с учетом скорректированного территориального развития поселка. Окончательный выбор схем инженерного обеспечения будет решатся специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

Глава II. Корректировка генерального плана

пос. Артезианский

1 Проектная численность населения

Проект корректировки генерального плана разработан на территорию поселка, составляющую в существующих границах населенного пункта 256,6 га, с численностью населения на 01.01.2010 г. 772 человека.

Расчет проектной численности населения в проекте корректировки генерального плана  произведен на основании данных администрации муниципального образования Журавского сельсовета и Ставропольского краевого комитета государственной статистики.

Изменение численности населения пос. Артезианский по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, с учетом переписи 1989 года и данных администрации поселка на 2010 год показано в таблице 2.

В период с 1989 года по 2002гг. прирост численности  населения в пос. Артезианском составил 6,28%, в год. А по МО численность населения увеличилась на 2,35% в год. За период с 2002 года  по 2010 г. Происходит спад численность населения  поселка на 0,48% в год.

Таблица 2

| Наименование Населенного пункта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2010 |
| Муниципальное образование Журавского сельсовет, в т.ч. | 2908 | 3798 | - |
| с. Журавское | 3217 | 2995 | - |
| пос. Артезианский | 244 | 803 | 772 |

По статистики Новоселицкого района в целом за период с 1989 г (22870 чел.)по 2008г (25963 чел.), прирост населения составляет 0,71%. На протяжении рассматриваемых периодов прирост численности населения в пос. Артезианском был не однозначен. Но согласно оптимистичному прогнозу роста численности населения поселка, учитывая политику Российского правительства, принявшего программу по стимулированию рождаемости и улучшению медицинского обслуживания с целью оздоровления населения и уменьшения смертности (национальная программа «Здоровье»), принят прирост населения по Новоселицкому району за период с 1989г по 2008 г, составляющий 0,71% в год на первую очередь строительства и на расчетный срок.

Среднегодовой естественный прирост населения  представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Среднегодовой показатель естественного прироста в % |  |
| --- | --- |
| С учетом миграции | Без учета миграции |
| - | 0,71 |

Расчет численности населения с учетом среднегодового  естественного прироста населения выполнен на первую очередь строительства (2016 г.) и на расчетный срок (2021 г.) по формуле:

Нп = Нс х (1+Рр)/100)Тр,

Нр = Нс х (1+Рр)/100)Тр,

Нп – ожидаемая численность населения на первую очередь;

Нр – ожидаемая численность населения на расчетный срок;

Нс – существующая численность населения на исходный срок;

Тр – число лет;

Рр  – среднегодовой процент изменения численности населения на первую очередь и расчетный срок с учетом прироста.

Подставив значение в формулу, получим предполагаемую численность населения:

Нп = 772 х (1+ 0,71/100)5= 800

Нр = 772х (1+0,71/100)10= 829

Принимаем за основу для проектирования ожидаемую проектную численность населения поселка на первую очередь строительства 2016г.-800 человек, на расчетный срок  2021г.-  830 человек.

Таблица 4

| пос. Артезианский | Фактическая |  |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2010 | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | 244 | 803 | 772 | 800 | 830 |

Средний размер семьи по данным администрации поселка составляет 3,5 человека.

Структура населения по возрастному составу на расчетный срок 2021 год принята в соответствии с фактическим положением  на 2010 год и представлена в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Возрастные группы населения | Население | Удельный вес возрастных групп |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | Дошкольный возраст (0-6 лет) | 51 | 6,2 |
| 2 | Школьный возраст (7-15 лет) | 90 | 10,8 |
| 3 | Трудоспособный возраст: (мужчины 16-59 лет) (женщины 16-54 лет) | 496 | 59,8 |
| 4 | Пенсионный возраст | 193 | 23,2 |
| Всего |  | 830 | 100 |

2. Состав и объемы культурно-бытового строительства

Поселок Артезианский должен иметь полный состав культурно-бытовых учреждений повседневного и частично периодического пользования. Расчет вместимости объектов культурно-бытового обслуживания произведен на проектную численность населения поселка. В соответствии с представленными данными администрации муниципального образования Журавского сельсовета по объектам культурно-бытового обслуживания, система обслуживания представлена следующими объектами: общеобразовательной школой, детским садом, домом культуры, конторой, библиотекой, магазинами, столовой, учреждениями связи и узлом связи, ФАПом.

Обеспечение населения объектами обслуживания на расчетный срок требует увеличения строительства обслуживающих учреждений культуры, физкультурно-оздоровительных учреждений, расширение сферы сервиса.

Расчет произведен в соответствии  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведен в таблице 9.

3. Состав и объемы жилищного и производственного строительства. Расчет и выбор территории для строительства

Объемы жилищного строительства определены с учетом существующего жилого фонда пос. Артезианский. Жилой фонд поселка составляет 11,208 тыс.м2 общей  площади, состоит из  199 домов. Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда составляет 14,5 м2 на человека.

Для расчетов принята средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда на расчетный срок и первую очередь строительства равной 18,0 м2 на человека. Тогда  на первую очередь строительства и на расчетный срок  потребуются объемы жилого фонда представленные в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование населенного пункта | Существующий жилой фонд | Требуется м2 при 18 м2 общ. площади |  | Сохраняется м2 |  | Всего на расчетный срок м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь строительства | На расчетный срок | На 1 очередь стр. | На расчетный срок | В т.ч. на 1 очередь |
| пос. Артезианский | 11208 | 1044 | 504 | 11208 | 11208 | 12252 | 11712 |

При выделении земельных участков площадью 0,15 га,  приросте населения  58 чел.,  размере семьи 3,5  человека для  строительства   1044 м2   общей площади жилья потребуется  освоение  2,5 га новых селитебных территорий. Проектом корректировки генплана выявлено 19,4 га свободных территорий пригодных для застройки на расчетный срок и на перспективу за 2021 г, и 7,8 га для развития поселка за расчетный срок.

Новое жилое строительство предусматривается вести в границах застройки на свободных  участках поселка по улицам Новой и 8 марта.

Производственные объекты, размещенные на территории поселка, сохраняются. Резерв  производственной зоны  расположен вдоль северной границы поселка.

Резервные территории общественной зоны расположены вдоль улицы Центральной и ул. Веселой, и занимают территорию площадью 0,8  га.

Таблица 7

Баланс использования жилой территории

на расчетный срок по генплану

| Жилая территория, га |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка | Проектируемая застройка | Итого |
| 43,8 | 19,4 | 63,2 |

Основным типом жилья является одноэтажная усадебная застройка.  Расчеты объемов жилищного строительства приведены  в таблице 8.

Расчеты по проектируемому жилому фонду велись по социальным нормативам обеспеченности  18 м2 на человека общей площади.

При проектировании новой застройки необходимо учесть современные требования к жилым домам – строительство 2-этажных жилых домов, домов с мансардой с увеличением общей площади дома. В связи с этим, площадь проектируемого жилого фонда поселка может превысить расчетную.

Таблица 8

| Наименование населенного пункта | Проектируемый жилой фонд |  |  | Итого на расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Артезианский | кв.м/чел | чел | кв.м |  | кв.м | чел | кв.м/чел |
|  | 18,0 | 58 | 1044 |  | 12252 | 830 | 14,8 |

С целью доведения обеспеченности населения поселка жильем до нормы 18 м2/чел., требуется построить 830х3,2=2656 м2,общей жилой площади. Это возможно за счет реконструкции существующего жилого фонда и использования резервных территорий в границах поселка.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания                                                       Таблица 9

| Наименование учреждений и предприятий | Расчетная норма на 1000 жителей | Требуется на расчетное население |  | Сохраняется |  | Необходимо построить (недостающее по нормам) |  | Требуемая площадь участка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Детские ясли-сад | Исходя из охвата детей дошкольного возраста 85% | 43 | 43 | 15 | 15 | 28 | 28 | 0,1 га на объект | - |
| Общеобразовательная средняя школа | Исходя из 100% охвата детей | 90 | 86 | 38 | 38 | 52 | 48 | 0,26 | - |
| Внешкольные учреждения: - музыкальная школа; | Исходя из количества детей школьного возраста 10% | 9 | 9 | - | - | 9 | 9 | 0,1 – 1 га на объект | - |
| Поликлиника | Опр. органами здравоохранения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амбулатория |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| ФАП |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  | - |
| Административное здание | Одно на нас. пункт | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Отделение связи | Одно на 1500-2000 жителей. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Библиотека: -сельская | 5-4 чит. мест на 1тыс.чел. | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | приспособленное | - |
| Дом культуры | 500–300 мест на 1 тыс.чел. | 249 | 240 | 50 | 50 | 199 | 190 | 0,5 га на объект | - |
| Предприятие бытового обслуживания | 7 раб. мест на 1 тыс.чел. | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | 0,1 – 0,2 га на объект | - |
| Баня | 7 мест на 1 тыс.чел. | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | 0,1 – 0,2 га на объект | - |
| Продовольственный магазин, промтоварный магазин | 100 кв.м торговой площади, 200 кв.м на 1 тыс. чел. | 83 166 | 80 160 | 3 магазина | 3 магазина | - | - | - | - |
| Предприятие общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | 33 | 32 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Хлебопекарня | 0,5 т-0,6 т на 1тыс.чел. | 0,42 | 0,42 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Пожарное депо | 1 маш. на населенный пункт | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | В с. Журавском | - |
| Комплекс физкультурно-оздоровительных площадок | территория 0,9 га на 1 тыс.чел. | 0,75 | 0,72 | стадион | стадион | - | - | - | - |
| Спортзалы общего пользования | 80 м2 пл.пола на 1 тыс.чел.. | 66,4 | 64 | - | - | 66,4 | 64 | при стадионе, школах | - |
| Кладбище | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,2 | 0,19 | 1 | 1 | 0,2 | 0,19 | В с. Журавском | - |

4 Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения пос. Артезианский | чел. | 830 |
| 2 | Площадь поселка в существующих границах, населенного пункта в том числе: | га | 256,6 |
|  | - площадь территории жилой зоны | га | 43,8 |
|  | - площадь резервных территорий жилой зоны | га | 19,3 |
|  | - площадь резервных территорий для развития поселка | га | 7,8 |
|  | -площадь территории общественной зоны | га | 3,6 |
|  | - площадь резерва общественной зоны | га | 0,8 |
|  | -площадь территории производственной зоны | га | 26,9 |
|  | -площадь территории проектируемой производственной зоны | га | 15,0 |
|  | - площадь территории зеленых насаждений общего пользования | га | 1,0 |
|  | - площадь территории лесополос | га | 3,5 |
|  | - площадь территории водных объектов | га | 10,4 |
|  | - площадь территории санитарно-защитного озеленения | га | 2,2 |
|  | - прочие территории ( улицы, дороги, свободные территории) | га | 122,3 |
|  | Плотность населения на селитебной территории | чел/га | 10,1 |
| 3 | Площадь территории за границами поселка : | га | 5,8 |
|  | -площадь территории производственной зоны | га | 5,8 |

Баланс территории

Проектом корректировки генерального плана пос. Артезианский изменение существующих границ не предполагается. В существующих границах поселка есть участки земель сельхозиспользования (пастбища), с изменением целевого назначения и разрешенного использования,   составляющие по проекту 42,9 га, из них:  новое жилое строительство 19,3 га; 0,8 га резерв общественной зоны;  15,0 га резерв производственной зоны и резерв для развития поселка за расчетный срок 7,8 га.

Баланс территории поселка в границах населенного пункта

5 Архитектурно-планировочная

организация территории

Сложившееся функциональное зонирование поселка предусматривает деление на селитебную и производственную зоны. Объекты производственной зоны расположены, в основном, в северной и западной частях поселка. Часть производственных предприятий расположено в непосредственной близости от жилой застройки,  сохранены на расчетный срок с условием организации и соблюдения  санитарно-защитных зон и учета противопожарных норм. Жилой фонд, попадающий в санитарно-защитные зоны, по мере амортизации подлежит выносу и строительству нового жилья. Поселок застроен одноэтажными  индивидуальными жилыми домами, застройка существующих улиц не плотная. На  свободных территориях  предусмотрено интенсивное усадебное строительство.

Здания общественного назначения расположены, в центральной части поселка,  на улицах Центральной и Веселой.

Структура улично-дорожной сети, состоящая из неразрывно связанных между собой улиц, имеет связь со всеми главными структурными узлами поселка (общественным центром,  местами приложения труда в производственных зонах).

В общественном центре поселка сохраняются существующие учреждения обслуживания. Архитектурно-планировочная организация территории пос. Артезианский предусматривает формирование  функциональных зон и планировочной структуры с учетом сложившейся застройки, территориального развития селитебной зоны и планировочных ограничений. Функциональное назначение зоны и её размещение в планировочной структуре определяет систему градостроительных требований  по её использованию. Проектом предлагается формирование основных функциональных зон на территории поселка жилой, общественной, производственной, рекреационной (зеленые насаждения общего пользования)

В основу организации жилой зоны положена сложившаяся планировочная структура жилых кварталов, в основном усадебной застройки, с различными по площади приусадебными участками. Проектом корректировки генплана определен размер приусадебных участков выделяемых под новое строительство – 0,15 га. Предлагается использовать имеющиеся резервы территорий для нового строительства жилья. Основной проблемой жилой зоны является потребность в повышении уровня  инженерного оборудования и благоустройства.

Общественная зона поселка состоит из общественных  зданий и культурно-просветительных учреждений.  Резервные территории для развития общественной зоны  поселка расположены вдоль улицы Центральной и ул. Новой.

В основе формирования четкой планировочной структуры генерального плана лежит принцип выявление основных планировочных осей, проходящих по   улицам, обеспечивающим трудовые и культурно-бытовые связи населения с местами приложения труда и центром обслуживания – общественно – культурным центром поселка.

Основные планировочные оси, ориентированные на общественно-культурный центр поселка проходят по улицам, которые являются главными: Центральной и Веселой.

6 Границы населенного пункта. Объекты культурного наследия.

Согласно кадастровому делению пос. Артезианский в существующих границах земель администрации муниципального образования Журавского сельсовета на 2011г занимает  256,6  га.

Подсчет площадей произведен по картографическим материалам при помощи компьютерной программы «БелГИС». Точная площадь населенного пункта может быть определена после описания границ населенного пункта и установления их  на местности.

В  проекте корректировки генерального плана не предусмотрено изменение границ земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края и границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации.

На территории поселка нет объектов культурного наследия (памятники истории и культуры).

С целью сохранения возможно выявленных памятников археологии,  при осуществлении отводов земельных участков для строительства на территории поселка, необходимо проводить согласование их размещения в государственном органе охраны памятников истории и  культуры.

7. Охрана окружающей среды.

Озеленение. Инженерно-геологические процессы Санитарные и водоохранные зоны. Санитарная очистка

Меры, предусмотренные проектом корректировки генерального плана пос. Артезианский, направлены на обеспечение наиболее благоприятных и безопасных условий проживания в них населения, ограничения и снижения негативного влияния на окружающую среду. Огромное влияние на улучшение микроклимата селитебных территорий и производственных площадок оказывают зеленые насаждения.

Сады на усадебных участках, рядовые посадки вдоль улиц и дорог, санитарно-защитные лесные полосы от производственных комплексов в сочетании с зелеными зонами общего пользования создают единую зеленую оздоровительную систему населенного пункта.

Всего площадь существующих зеленых насаждений общего пользования составляет  1,0 га, в расчете на одного человека площадь зеленых насаждений составит 12,0 м2. Территории зеленых насаждений необходимо благоустроить, и оборудовать малыми архитектурными формами: скамьями, светильниками, урнами.

Из насаждений  ограниченного пользования  предусмотрено озеленение общественных зданий, участков детских учреждений.

Создание безопасной и благоприятной среды жизнедеятельности предполагает соблюдение санитарных, санитарно-защитных норм, соблюдение функционального зонирования территории поселка. Общие экологические требования в отношении охраны окружающей среды, соблюдение которых обязательно при использовании территорий, установлены законодательными и нормативными техническими документами.

Согласно Перечню городов и населенных пунктов Ставропольского края, подверженных воздействию опасных геологических процессов по «Рекомендации по инженерной защите территории Ставропольского края от воздействия опасных геологических процессов» (1996 г.), пос. Артезианский имеет 1 (слабую) категорию опасности комплексного воздействия геологических процессов. С учетом инженерно-геологических условий на территории поселка выявлена зона инженерно-геологических процессов: эрозия, оползни возможны подтопление.

Перечень и характеристика возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера (в радиусе 50 км):

–  град, –  ураган, –  ливень

Необходимо принимать обоснованные решения по использованию территорий с учетом указанных процессов, выполнять  инженерные изыскания при проектировании и строительстве объектов, при освоении территорий под застройку, осуществлять необходимые мероприятия по инженерной защите территории.

Основными источниками загрязнения и нарушения природной среды в селе является производственные  объекты и автотранспорт.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который служит источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (утв. Постановлением Главного Санитарного врача РФ от 10.04.2008 №25).

На схеме планировочных ограничений поселка выделены  нормативные санитарно-защитные зоны, с указанием размеров зон:

- санитарно-защитная зона 200 метров – МТФ;

- санитарно-защитная зона 100 метров – конеферма, стройотдел, КФХ,

- санитарно-защитная зона 50 метров – остальные производственные  и складские объекты, находящиеся в пределах границы сельского населенного пункта.

Ширина санитарно-защитной зоны должна подтверждаться расчетом концентрации в воздухе вредных веществ, и может быть сокращена при согласовании с органами санитарного надзора.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство.

- Пожарные депо, коммунальные объекты, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания административного назначения;

- Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, канализационные насосные станции,  питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон и иных территорий.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ зоны.

На территории пос. Артезианский имеются   артскважины, от них установлена зона санитарной охраны (первый пояс ЗСО) 50м согласно Сан ПиН 2.1.4.1110-02 и водоохранная зона 50 м от пруда и ручья Журавка. В границах водоохранных зон установлена прибрежная защитная полоса, ширина которой устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет  в среднем  50м, и береговая полоса,  предназначенная для общего пользования, составляющая 5 м.

В соответствии с Водным кодексом РФ  2008 г.  водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод.

В границах водоохранной зоны запрещается:

–  использование сточных вод для удобрения почв;

– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Кроме того, в прибрежной защитной полосе дополнительно запрещаются: распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас животных.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, в границах территорий общего пользования.

Об установлении границ водоохранных зон и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах необходимо проинформировать в установленном порядке население поселка.

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правил сбора, утилизации и уничтожения биологических и твердых бытовых отходов, разработана Схема размещения природоохранных объектов в области обращения с отходами на территории Ставропольского края. В соответствии с данным документом, поселения Новоселицкого района отнесены к Александровскому  зональному отходоперерабатывающему центру.

Очистка территорий населенных пунктов является важным мероприятием по охране окружающей среды.

Вывоз отходов в пос. Артезианский необходимо осуществлять в соответствии с проектом «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Новоселицкого муниципального района Ставропольского края», разработанным  ООО "Управляющая компания "Чистый город" г. Краснодар, 2007 г.

Генеральная схема определяет организационно-правовую форму управления системой обращения с ТБО, объемы работ, методы сбора, удаления, обезвреживания, и утилизации бытовых и приравненных к ним отходов.

На территории земель МО Журавской администрации имеется несанкционированная свалка. Несанкционированные свалки бытовых отходов, являющиеся источником загрязнения природной среды, необходимо ликвидировать, с последующей рекультивацией территории.

Необходимо внедрить генеральную схему очистки территории поселка, в соответствии с разработанным проектом   по  генеральной схеме очистки муниципальных образований Новоселицкого района, включающей территорию пос. Артезианский, обеспечить организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территории и в соответствии с  требованиями «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88.), закона РФ «ОБ охране окружающей среды» (от 10.01.2002 №7- ФЗ), закон РФ «Об отходах производства и потребления» (от 24.06.1998 №89-ФЗ).

Проект корректировки генерального плана пос. Артезианский разработан в соответствии с техническим заданием на его разработку. Разработка вопросов организации централизованной системы очистки хозбытовых и производственных стоков, ливневых стоков, мероприятий по инженерному оборудованию территории поселка будет осуществляться в дальнейшем специализированными организациями, как   II этап разработки проекта корректировки.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

.